汶上县应急管理局2024年4月份安全生产监察随机抽查公告

- 济宁中银电化有限公司

- 1、办公楼部分应急灯未直连；2、电解车间：检修用氩气瓶连接软管用铁丝捆绑，碱液管道阀出口未设盲板，部分物料管道无介质标识，西侧废水管未设置水封，U型管压力检测器未设置上下限标识；3、电解槽接地线存在三线搭接现象；4、氢气放空罐排污阀出口未设盲板；5、电解车间、氧苯框架爬梯未设“严禁攀爬”等标识；6、电解工段废水罐基础防腐层脱落，接地肩铁锈蚀严重，一次精盐水管道阀门锈蚀严重；7、树脂塔北侧安全阀前部阀无铅封，无“常开”标识；8、电解厂房二层灭火器检查频次一月一次，不符合要求；9、电解车间二层设置移动脚手架，搭设不规范；10、氢气洗涤塔液位计上限标识脱落；11、盐酸一层中间配电箱下进线孔未密封，配电箱未接地；12、氯化石蜡罐区消防水炮无检查记录；13、现场部分员工未佩戴劳保用品耳塞，部分员工对本岗位责任制不熟悉；14、电解厂房二层最高处可燃气体报警仪(氢气)设置位置需调整至房顶处；15、苯卸车泵房灭火箱打不开，灭火器落地放置且无点检记录；16、氯化苯储罐：受限空间标识脱色应更新，排污管道跨路设置缺少跨步防护，壁厚检测未设固定区域；17、“全厂限速10公里”标识不符合规范要求；18、氯本副酸框架区域：酸碱泵出口法兰防喷溅罩设置不规范，管道、压力表腐蚀严重；19、氯苯框架二层平台未设踢脚板；20、2024年3月28日动火作业票风险分析缺少机械伤害要素；21、2024年3月23日临时用电作业票中电源许可用电功率未填写；22、配电室：设置二氧化碳灭火器未设防冻手套，存在纸箱等可燃物，应急物资绝缘手套、绝缘靴等配置不足；23、中央控制室：消防联动控制器设置为手动，有毒气体报警仪GIA-54108频繁报警，报警原因为“气体挥发”，未分析根本原因，并采取措施，一次精盐水 PH(ARCA-5109)频繁报警，工艺指标设置8.5-9.5低报警8.5，设置不合理；24、苯卸车泵房内配电盘备用口采用塑料丝堵封堵；25、电解厂房二层气液分离器阀门法兰螺栓未设置齐全，现场应急物资柜应急物资配备不全；26、动火作业安全规程未明确节假日和夜间作业升级的具体时段；27、抽查应急演练资料，缺少演练前的培训记录，应急演练照片无水印；28、6万吨环已酮装置 HAZOP 分析报告风险矩阵未明确可接收风险标准，后果等级与企业风险安全生产风险评价报告后果等级不一致；29、6万吨/年环已烷装置SIL定级报告序号1-5第一项猝死事件发生频率为 0.01与报告 7.5IE 典型频率值不相符；30、6万吨环已酮装置 HAZOP分析报告与6万吨/年环已烷装置 SIL 定级报告针对加氢反应器超温场景后果等级设置不一致；31、劳保发放标准不全面，如缺少防静电劳保鞋、防毒面具等；32、合格承包商台账批准人未签字；33、2023年合格承包商济宁市特种设备检验研究院、山东凯特检测技术有限公司、济宁中测测试科技有限公司未进行年度考核；34、劳动保护用品管理制度依据未更新，内容未修订；35、组织构架中应补充其他安全生产责任清单岗位；36、2024年安全费用提取未包含上年结余；37、企业生产安全预案需明确重大危险源专项预案。

- 山东嘉源化工有限公司

- 1、《山东嘉源化工有限公司生产安全事故应急预案》2021年11月30日发布、实施，已实施运行2年，未按照《山东省生产安全事故应急预案管理办法》(鲁应急发(2023)5号)“第三十一条高危和人员密集单位应当每2年至少进行1次应急预案评估”进行评估；2、2024年度生产安全事故应急预案演练计划未依据《山东嘉源化工有限公司生产安全事故应急预案》制定；3、“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”2024年01月至今未及时更新；4、现场设置的50%过氧化氢、48%KOH、30%NaOH、发烟硫酸等危险特性告知卡告知内容未涵盖《危险化学品分类信息表(2023版)》中载明的危险特性等危险信息；5、现场发电机房设置的应急电话张延民15254731718，与《山东嘉源化工有限公司生产安全事故应急预案》中张延民15650387560不一致；6、未提供2023年度安全生产管理制度年度评审记录；7、2024年3月27日开展“全员安全生产责任制”等培训，培训记录中培训效果评估空白；8、2024年1月 24日实施 212#中和釜冷冻盐水管检修项目，临时用电(编号LD20240124)；9、2024年1月24日实施212#中和釜冷冻盐水管检修项目，临时用电安全作业票监护人许巧琳未签字，未提供监护人许巧琳的监护资料；10、单过硫酸氢钾生产车间(甲类车间)门口设置的人体静电释放柱触摸球顶部凹陷，未设置本安型的人体静电释放柱，且内存有铁质工具，未设防止火花产生的设施；11、单过硫酸氢钾生产车间中和工序一KOH 工艺管线未标识介质名称、介质流向，且此车间内设置的一受限空间告知牌告知内容错误,如坚持的原则应为“先通风、再检测、后作业”，误写作“先检测、后作业”；氧含量应为“19.5%~21%，富氧环境下不超过 23.5%”误写作“氧含量 18%-21%,”；12、二层平台遗留的工艺管道口未封堵；13、单过硫酸氢钾生产车间内 204#KOH罐一工艺法兰设置的防喷溅设施缺损，且车间内存放的木制托盘未及时撤离，单过硫酸氢钾生产粉碎设备运转部位未封闭；14、环保设施离心通风机电机外壳接地接在电机风扇罩上，接地不规范，环保设施设置的维修爬梯护笼未设"未经允许、禁止攀爬”；15、车间现场设置的一洗眼器出水口损坏，水压不足；16、未提供货物升降平台的检查记录；17、高低压配电室设置的挡鼠板高度不足 40cm，且高低压配电室安全出口设置不符合“应从高压侧向低压侧疏散”的规范要求。

- 山东济宁锦祥化工有限公司

- 1、未按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.2.1 条相关要求，及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、“2024年生产安全事故应急预案演练计划”未按照2023年11月发布、实施的《？山东济宁锦祥化工有限公司生产安全事故应急预案》编制；3、现场应急物资柜检查记录表记录不全面，如缺少应急物资数量等信息；4、未将消防维保单位纳入承包商管理；5、2023年9月14日实施“车间尾气吸收管道升级”检修，涉及的临时用电安全作业票（编号2023091401）未填写电源接入点的具体位置；6、柔软剂生产车间一离心机观察孔未设玻璃罩；7、柔软剂生产车间部分反应釜减速机旋转部位缺少防护罩；8、柔软剂生产车间二层平台入口处设置的防爆型“安全出口”指示灯缺失1个螺丝；9、柔软剂生产车间部分工艺管线未标介质流向；10、柔软剂生产车间二层平台锈蚀严重；11、柔软剂生产车间氮气管道部分备用未加丝堵；12、柔软剂生产车间二层设置的淋洗器缺失开关手柄；13、柔软剂生产车间升降平台液压传动装置电机外壳接地接在电机风扇防护罩上；14、柔软剂生产车间一层原料接收罐真空压力表型号为--0.1至0.9MPa，实际操作控制范围为0至--0.10.9MPa，核实压力表选型与工艺控制指标的匹配性；15、柔软剂生产车间一层母液罐近处一地沟缺失盖板；16、柔软剂南生产车间液下沟盖板部分锈蚀，未及时更换；17、柔软剂南生产车间原料接收罐液位计未设上限、下限标识；18、柔软剂南生产车间物料升降平台近处未设安全操作规程；19、配料车间门口消防沙中混有大颗粒砂石，未及时过筛分离；20、生产车间配电室动力柜XL-21内一断路器未设隔弧板；动力柜柜体未设“有电危险”或“当心触电”安全警示标识；21、生产车间配电室内未配备绝缘操作工具（如绝缘手套、绝缘靴等）；22、30%盐酸储罐近处设置的一洗眼器供水管断开、未及时修复；23、盐酸打料泵电机风扇防护罩损坏未及时修复；24、盐酸打料泵运转部位防护设施设置围护范围不足；25、NaC103储罐罐底工艺管道一法兰未设防喷溅设施；26、洗涤剂车间6#收集罐设置的液位计已乱磁，未及时修复；27、洗涤剂车间7#反应釜底部放料阀门违规使用自制加长扳手；28、洗涤剂生产车间二层一蒸汽管道上设置的压力表未划出标识最高工作压力的红线；29、洗涤剂生产车间6#罐(洗涤剂))设置的波位计已乱磁。

- 山东钰泰化工有限公司

- 1、未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)第5.2.1条相关要求，及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、2024年1月15日实施的“火灾和爆炸事故专项应急救援预案演练记录”部分参演人员未签到、“预案适宜性充分性评审”内容空白、未填写；3、2024年3月27日委托山东旭邦建设工程有限公司实施“公司外管架钢结构防腐”，未提供对承包商施工现场安全检查记录；4、未将消防维保单位山东华美信息工程有限公司纳入承包商管理；5、晶化车间(甲类)一压缩空气管道预留压缩空气备用口未加丝堵(只设置了单阀)；6、晶化车间 V-139A洗液罐现场磁密板液位计显示液位4660mm、雷达远传液位计显示5980mm,误差大，应核实；7、晶化车间洗液罐近处设置的“有限空间安全风险告知牌”部分告知内容错误，如有限空间作业坚持的原则应为“先通风、再检测、后作业”，误作“先检测、后作业”；8、晶化车间(甲类)2#母液罐-工艺管道法兰未设防喷溅设施；9、品化车间(甲类)1#母液罐V-131B温度传感器电源线局部未穿管保护；10、晶化车问(甲类)闪蒸备防爆配电箱部分电源线进口未紧固；11、品化车问(甲类)2#闪蒸干燥设备近处的一防爆配电箱电源备用口未封堵；12、品化车间(甲类)闪蒸设备一电机外壳接地接在电机风扇护罩上，接地方式不规范；13、晶化车同(甲类)北门近处一防爆灯电源接线盆外壳未接地；14、晶化车问(甲类)1#晶化釜设置的紧急切断阀气源阀门未设防误关设施；15、品化车间(甲类)压滤工序一楼进料泵防护罩损坏；16、品化车间(甲类)压滤工序蒸汽管线一导淋口未设双阀；17、二乙胺、三乙胺罐区现场二乙胺储罐氨封压力表显示为1.6MPa、氮封管道上设置的压力表盘标识的最高工作压力红线为1.5MPa，操作压力不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)中“采用氮气密封保护的储罐，设置有呼吸阀的储罐，其操作压力宜为1-1.5kpa”相关要求，应核实；18、二乙胺、三乙胺罐区设置的水封水位不足，未及时补水；19、25%盐酸、磷酸罐区V-205A磷酸罐磁翻板液位计已乱磁；20、粉碎车间厂房进出叉车，粉碎车同厂房未设5km/h限速标识；21、燃气热载体炉的导热油储槽液位计未设上限、下限标识；22、中拉室未提供工艺报警处置记录；23、发电机房发电机测试记录表记录至2024年1月24日，2月、3月未按期测试；24、生化池观察口未设防护益板，有坠落风险。

- 山东尚儒弘毅精细化工有限公司

- 1、未提供2023年度全员安全生产责任制年度评审记录；2、未提供2024年安全生产费用提取计划、未提供2024年度安全生产使用费用凭证；3、未将消防维保单位山东顺泽消防技术服务有限公司纳入承包商管理;4、未提供中控室工艺报警记录；5、低压配电室电缆沟局部盖板缺失、有坠落风险；6、高压配电室箱体与箱门未设等电位联接线；7、消防操作井近处未设有限空问业安全风险告知牌；雨水水封检查井近处设置的“有限空间作业风险告知牌”部分内容错误，如有限空间作业坚持的原则应为“先通风、再检测、后作业”，误作“先检测、再作业”；8、溶剂罐区卸车泵近处设置的一可燃气体浓度检测报警器外壳接地接在管箍上，不规范；9、溶剂罐区卸车泵输料管道一防喷溅设施局部脱落、围护不严；10、正癸烷罐区SRHY--V1901A现场磁翻板液位计显示液位为2400mm、中控室显示液位2572mm，误差大，应核实；11、电解液罐区V20101-B电解液罐设置的一北调节阀气动阀气液分离器一螺丝松动、漏气(现场陪检人员已立即整改)；12、电解液罐区一管道阳极液预留口未封堵(只设置了单阀)；13、氧化车间SRHY--V24004溶解罐设置的磁翻板液位计已乱磁；14、氧化车间SRHY--V24004溶解罐紧急切断阀气源管道阀门未设防误关设施；15、氧化车间消防电源中间端子箱外壳未接地；16、电解车间设置的消防紧急疏散图未标识所在位置；17、电解车间一洗眼器供水阀门误关；18、电解车间阳极液一循环水管道上的阀门把手损坏；19、氧化车间部分管道缺少截止标志和流向标志；20、氧化车间配液槽出口管道一工艺法兰未设防喷溅设施；21、甲类仓库门口设置的消防沙池未配备消防铲、消防桶等；22、甲类仓库未设甲醇危险特性告知卡；23、循环水配套设施一循环水泵电机接地线不规范。

- 迈颂（山东）新材料有限公司

- 1、企业目前处在试生产阶段，未按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)“附件安全风险隐患排查表-3试生产管理安全风险隐患排查表”进行试生产管理安全风险隐患排查；2、《迈颂(山东)新材料有限公司全员安全生产责任清单》中“采购部负责人安全生产责任清单”缺少“采购危险化学品时应主动向供货单位索取危险化学品安全技术说明书和安全标签”的安全生产责任；3、2023年09月企业主要负责人由郑吉云变更为孙亮，未按照《化工过程安全管理导则》(AQ3034-2022)“4.15变更管理”等相关要求履行变更程序；4、未将消防维保单位纳入承包商管理；5、2023年09月17日发布、实施的《迈颂(山东)新材料有限公司生产安全事故应急预案》中“生产安全事故应急预案执行部门签署页”空白、未签薯；6、未提供2024年度安全生产费用使用凭证；7、柴油发电机房设置的“柴油危险特性告知卡”、甲类仓库门口设置的“甲醇危险特性告知卡”、盐酸罐区近处设置的“盐酸危险特性告知卡”等各危险化学品危险特性告知内容未涵盖《危险化学品分类信息表(2023年)》中各相应的危险化学品安全信息；8、未按照《关于严密管控化工和危险化学品企业高危场所人员聚集安全风险的通知》 (鲁安办函(2023)21号)相关要求进行“高危场所的划分、人员进入管控和超员聚集管理”；9、消防泵房内一电动消防泵宽封处漏水；10、消防泵房内一消防泵管道阀门未设“常开”标识；11、制氮机房内一氮气储罐压力表背部未张贴“检定”合格标识；12、蒸汽管道蒸气压力表检定合格标签显示到期检定日期为2024年3月13日，超期未检；13、蒸汽管道一压力表指针指示已超1.6MPa满量程，应核实；14、3#有机硅乳液生产车间现场设置的一淋洗器水源开关开启不灵活、太紧；15、3#有机硅乳液生产车间R3701D配料釜电机外壳接地接在电机风扇罩上；16、3#有机硅乳液生产车间货物升降机近处未设“升降机安全操作规程”；17、3#有机硅乳液生产车间3701D配料釜放料管未设丝堵；18、1#压敏胶生产车间一应急照明灯电源接线盒外壳未接地；19、1#压敏胶生产车间一隔膜泵工艺管道法兰设置的静电跨接线一端断开；20、1#压敏胶生产车间部分工艺管道未标介质名称、介质流向；21、1#压敏胶生产车间酸性气体管道排污水管未设置双阀(只设置了单阀收集罐)；22、1#压敏胶生产车间1201#收集罐液位计已乱磁;罐区一硅酸钠罐设置的液位计已乱磁；23、1#压敏胶生产车间R1101A水解反应釜釜底设置的气动阀气源管道阀门未设防误关设施。

- 山东瑞晴化工有限公司

- 1、未按照《山东省危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》（2023版）第1.1条相关要求，未及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、抽查2024年2月25日安全作业许可证涉及到二级动火作业，风险辨识中缺少触电等风险；3、抽查2024年2月18日开工第一课培训记录中培训效果评估人未签字；4、未提供2024年1至3月份安全生产费用使用凭证；5、厂区主通道未设置“限速”、“禁行”标志；6、现场抽查3名操作人员工艺安全信息，其中1人回答不全面；7、甲类仓库门口设置的人体静电释放器指示正常工作的灯不亮（缺失声音提示）；8、甲类仓库内存放1，3-二氯丙烯等，现场存放的危险化学品危险特性告知卡“危险类别”未按照《危险化学品分类信息表（2023年版）》中载明的“危险类别”更新；甲类仓库内存有少量废塑料盖，未及时清离；甲类仓库2门口配电箱箱门脱落未及时修复；甲类仓库设置的消防泡沫罐未设置“泡沫液生产灌装时间、保质期限”等安全信息；9、丁类仓库门口未设限高、限宽标识；丁类仓库进出叉车，门口未设km/h限速标识；10、罐区叔丁醇储罐伴热管一备用接口未加丝堵；11、乙醇、权丁醇罐区防火堤内收急池内杂物未及时清离；乙醇、权丁醇罐区储罐爬梯未设“未经允许、禁止攀爬”安全警示标识；12、乙醇(V0303)、乙酸乙酯储罐(VO302)、二甲基甲酰胺储罐（V0301）等设置的磁翻板液位计已乱磁 ，未及时修复；13、二甲基甲酰胺储罐（V0301）罐区排污管道出口隔断阀处于“常开”状态；14、二甲基甲酰胺储罐罐区设置的水封井水位偏低，未及时补水；15、盐酸储罐区内一尾气吸收设备底部排液管道一法兰缺失防喷溅设施；盐酸储罐区一应急收集池盖板锈蚀；16、废水除盐工序一事故应急池入口设置的“有限空间作业安全风险告知牌”中部分告知内容错误，如有限空间作业坚持的原则应为“先通风、再检测、后作业”，误作“先检测后作业”；废水除盐工序P01泵电机运转部位、生产车间30#反应釜搅拌电机运转部位未设防护罩；废水除盐工序蒸发器出口压力表未张贴检定合格标签；17、生产车间36#酸解脱溶釜一蒸气切断阀压缩空气气源阀门漏气，未及时修复；生产车间36#酸解脱溶釜一蒸气切断阀压缩空气气源阀门未设防误关设施；18、生产车间33#酰化釜夹套压力表压力指示接近0,与实际夹套内蒸汽压力不符，应核实；19、生产车间31#缩合釜电机外壳接地接在电机风扇护罩上，不符合规范；20、生产车间一提升机近处未设“提升机检查记录”；21、包装车间成品釜氮气清扫管道现场2阀门一开一关，应核实；包装车间成品釜搅拌装置减速机设置的润滑油杯缺油；包装车间成品釜等未设“风险点告知牌”。

- 山东安迪新型材料有限公司

- 1、未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)第5.2.1条相关要求，及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、2024年01月设备检维修，保养记录填写不全面，如设备名称，检修、保养人员，属地验收签字、验收日期等空填；3、安全管理人员孙中成2024年4月1日离职，2023年10月12日发布、实施的《山东安迪新型材料有限公司生产安全事故应急预案》未及时修订；4、2023年度“双重预防机制”运行情况年度评审记录各专业负责人未签字(只主要负责人签字、已附评审照片)；5、2024年3月22日“维修配药进水管道”，动火作业票DH2024032201未填写关联的其他特殊作业的名称(只填写了关联的特殊作业票编号)、关联的临时用电安全作业票(编号YD2024032201)未填写电源接入点的具体位置、许可用电功率；6、仓库门口设置的消防沙内有小部分污沙未及时清离；7、消防沙池近处未配备消防桶(只配备了消防铲)；8、增稠剂车间一循环水备用口未设丝堵；咪唑酮生产车间(甲类)一气提釜(R0103A)的循环水管道排净阀未加丝堵；9、R1303反应釜搅拌电机油杯内润滑油油位不足；10、增稠剂车间R2101B乳化釜及咪唑酮生产车间汽提釜RO103C等釜设置的一紧急切断阀气源阀门开关未设防误关设施；11、增稠剂车间R1209搅拌电机运转部位未设防护设施；12、咪唑酮生产车间(甲类)入口处设置的三氯化磷、氯苯、NaOH等危险化学安全告知牌部分内容如危险性类别等未涵盖《危险化学品分类信息表(2023年版)相应信息；13、咪唑酮生产车间(甲类)设置的洗眼器供水阀门手柄缺失；14、三氯化磷罐区PO103C水力真空泵电机外壳接地接在电机风扇护罩上,不规范；15、三氯化磷罐区内一三氯化磷储罐(西罐)液位计已乱磁；16、增稠剂车间烘箱防护罩未盖；17、咪唑酮车间存在包装袋等可燃物未及时清离；18、咪唑酮车间二层洗料机二合一伸缩杆漏油，未及时清理；19、咪唑酮车间二层洗料机设备接地线存在多线搭接现象；20、冰盐水储罐设置的液位计未标识上限、下限标识。

- 济宁市连骏服饰有限公司

- 1.2024年教育培训部分考试试卷批改错误；2.消防设施检查不及时；3.成品库及临边杂物间物品堆放不符合五距要求，消防设施前有杂物遮挡；4.厂区西南角杂物间消防设施不齐全；5.生产车间未张贴岗位操作规程，部分厂房门口警示标志老化；6.未见2024年机械伤害应急演练记录；7.后道处插座未规范放置；8.蒸汽管道处违规存放电动车；9.地面安全出口标识磨损严重。

- 山东洲蓝环保科技有限公司

- 1、未按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.2.1 条相关要求，及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、《？山东洲蓝环保科技有限公司生产安全事故应急预案》（2024年版本）无发布、实施日期，内有不适用的内容；2024年应急预案演练计划未按照应急预案文本编制；3、2024年3月27日综合预案演练记录中缺少培训记录、应急预案评估人员未签字；4、未提供2024年1至3月份安全生产费用使用凭证；5、2024年安全生产目标未分解至各部门、各车间；6、未提供2023年“双重预防机制”运行情况、2023年安全生产规章制度适用性等评估记录；7、配电室内一照明配电箱断路器缺失2个隔弧板；8、成品仓库有叉车进出，门口未设5km/h限速标识；成品仓库门口、成型车间门口等配备的消防沙池未设置消防桶（只配备了消防铲）；9、硅溶胶、硅酸钠储罐现场设置的磁翻板液位计已乱磁，未设上限、下限标识；硅溶胶、硅酸钠储罐区设置的洗眼器供水阀门违规关闭、卸料管道上开关阀门使用自制加长工具、硅溶胶、硅酸钠储罐区卸料泵外壳接地接在电机风扇护罩上，接地方式不规范；10、硅溶胶储罐预留的伴热管连接口未加丝堵；罐区硅酸钠进料口管道上设置的排空阀未设盲诸；成型车间2#捏合机循环水系统高位水箱放空管未加丝堵；成型焙烧车间自动配料系统1#混15、料仓压缩空气过滤系统排放口未加丝堵；11、成型车间2#捏合机（编号2L-CX-06006）电机接线盒缺失1个螺栓；成型车间1#轮碾机配电箱箱门与箱体未设等电位联接线；成型车间1#轮碾机清扫粉料违规放入临近的液下沟内；成型车间研磨系统部分工艺管道缺失工艺介质名称、介质流向；成型车间挤块机电机、成型焙烧车间混料机电机等外壳接地接在风扇罩上；成型车间部分设备的接地线存有多点压接在接地带同一点上；12、成型焙烧车间:DW系列带式干燥机控制柜PLC面板上设置的急停开关未设防护罩；ZL-CX-07006储气罐上设置的安全阀、压力表未粘贴校验/检定标签；离心交换车间空压机现场未设置“空压机安全操作规程”；13、晶化车间：晶化釜(R201A) 紧急切断阀气原开关未设防误关设施；导热油储槽未设上限,下限标记；14、现场已抽检部分员工岗位安全职责、工艺信息，部分员工掌握不全面。

- 汶上县丽鑫服饰股份有限公司

- 1.2024年教育培训计划培训内容不完善，部分教育试卷批改错误；2.生产车间安全出口指示标识和应急照明配备不完善，充绒车间缺少粉尘清理制度和清扫记录；3.熨烫车间缺少“当心烫伤”警示标识，部分岗位未张贴安全操作规程；4.应急预案到期未进行评估，缺少烫伤现场处置方案，2024年应急演练计划缺少逃生自救内容；5.安全操作规程中应包含操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项和现场处置措施；6.未按照《关于持续深入开展全县工贸行业安全生产“十个一+1”活动的通知》通知要求开展活动；7.未按照市县三年行动实施方案要求制定企业方案。

- 济宁德耐弛新能源有限公司

- 1.现场抽查员工“三级安全教育”培训，安全科田彩霞的岗前安全教育培训未如实记录；2.未提供2023年承包商管理档案；3.调和车间成品油沉降罐罐底放油口未加封堵；4.调和车间自动罐装机配电箱箱门与箱体未设等电位联接线；5.调和车间自动罐装机近处油沙未及时清离至安全地点；6.调和车间现场报废的一灭火器未及时清离；7.调和车间调合循环泵出口管道上的压力表表盘未划出标识最高工作压力的红线；8.调和车间12#调和罐配电箱接地未接至专门的接地带上；9.调和车间调和釜管道上设置的紧急切断阀气源阀门未设防误关设施；10.调和车间2#调和釜的搅拌装置减速机润滑油杯油位偏低、未设油位上限、下限标识；11.润滑油基础油罐区卸油处卸油管道卸料后卸由管口防护盖未及时复原；12.润滑油基础油罐区卸油处灭火器落地放置、现场只配备了1具灭火器；13.调和车间配电室内空调电原线一接线盒盖缺失；14.消防泵房消防泵电机外壳接地接在电机风扇护罩上，不规范；15.变配电室局部电缆沟盖板缺失。

- 汶上华辰新材料有限公司

- 1、未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”(如缺少《山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》(鲁安发(2024)4号)等)；2、未提供 2024年1-3月份安全生产费用使用凭证；3、查 2024年4月8日“酯化及蒸馏生产装置西管廊生命线支柱焊接”一级动火安全作业证，票号:370880215208240408001。涉及的临时用电作业票未具体填写电源接入点的具体位置；4、2023年6月23日隐患排查表“711硅烷计量泵渗油”，未记录整改情况；现场抽查部分员工正压式空气呼吸器佩戴方法，其中一员工回答不全面，如缺少佩戴前应检查呼吸面罩的密封性能等；5、抽查部分员工岗位安全职责、工艺安全信息等，其中1人未掌握；6、制氮机房内设置的氧气浓度检测报警探测器安装位置不合理，应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019)“有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m”及“靠近氮气释放源、确保巡检通道的安全”综合考虑；7、制氮机房内一空压气储罐上设置的压力表标识的最高工作压力为0.84MPa、空压气储罐设备铭牌显示设计压力为0.84MPa、最高工作压力为0.80MPa，压力表红线标识错误；8、甲类车间存放的木条未及时清离；9、罗茨螺杆真空机组真空一级泵的氮封管道未加丝堵;V72106A粗品罐隔膜泵供气阀门未加丝堵；10、甲类车间711HC1压缩机冷凝器底部管道一法兰未配备防喷溅设施；11、甲类车间氮气主管道(连续使用的公用工程)未设单向阀(核实项目安全设施设计专篇安装位置)；12、甲类车间V72106A粗品罐搅拌电机运转部位防护网检修后未复原；13、甲类车间 V73110高聚物收集罐设置的液位计上限标识为1000mm,现场液位指示为1000mm，应核实；14、甲类车间二层部分设备气动阀气源阀门未设防误关设施；15、甲类车间二层设置的消防广播外壳未设接地设施；16、甲类车间R73104裂解釜螺旋板冷却器放净盲堵放空操作后螺栓未上全；17、现场检查时甲类车间R71101酯化釜蒸汽加热管道一阀门少量泄漏；18、V110001B盐酸储罐设置的磁翻板夜位计已乱磁；19、罐区V12010乙烯基三氯硅烷储罐防火堤与水封之间的管道上设置的隔断阀处于“常开状态(不排水时应保持关闭状态，防止物料泄漏至防火堤外，发生消防和环保事故)；20、罐区西北角配备的消防沙板结；21、高压配电室部分操作面未配备绝缘胶垫铺设。

- 兴邦（山东）新材料科技有限公司

- 1、未按照《山东省危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》(2023版)第1.1条相关要求，未及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”(如缺少山东省人民政府令第357号、鲁安发(2024)4号)；2、2024年1月19日对承包商山东盛凯消防安全工程有限公司济宁分公司施工现场安全检查表中缺少“承包商使用工器具”检查内容；3、《兴邦(山东)新材料科技有限公司生产安全事故应急预案》2021年12月01日实施，已实施运行2年，未按照《山东省生产安全事故应急预案管理办法》(鲁应急发(2023)5号)“第三十一条高危和人员密集单位应当每2年至少进行1次应急预案评估”进行评估；4、2024年3月14日切片包装部位钢带焊接一级动火作业票(编号DH2024030060)，风险辨识缺少中毒与窒息；相关联的临时用电作业票(编号LSYD2024030059)未填写电源接入点的具体位置及许可用电功率；5、OPP车间设置的紧急疏散路线图未标识"现在所处位置”；6、OPP 车间油水分离器工艺管道法兰跨接不规范，应为两相邻法兰设置静电跨接；7、OPP 车间熔盐池熔盐泵电机外壳接地及脱氢工序喷淋塔水泵电机外壳接地接在了电机防护罩上；8、OPP车间A套薄膜增发器机封润滑油油位偏低；9、双聚反应釜A釜蒸汽管道上的压力表工作压力指标为0.6--1.0MPa,现场实际压力值为0.4MPa。应核实；10、合成工序设置的受限空间作业危险告知牌部分告知内容错误，如受限空间作业坚持的原则应为“先通风再检测后作业”、误作“先检测再作业”，作业现场氧浓度含量应为“19.5--21.0%，富氧环境下不大于23.5%”、误作作业现场氧浓度含量为“18.0--21.0%”；11、OPP车间V0201C环已酮现场磁翻板液位计显示液位1000mm、雷达远传液位为1108mm；双聚缓冲槽现场磁翻板液位计显示液位2500mm、雷达远传液位为2644mm，误差大应核实；12、OPP车间合成工序一层一照明灯开关外壳末接地；13、蒸馏工序真空机组的循环水管道连接处一喉箍脱落，未及时复原；14、蒸馏工序2#蒸馏塔上料泵运转部位未完全封闭；15、结晶工序P0216循环水泵防护罩缺失固定螺丝；16、环已酮罐区、丙酮罐区设置的水封井低于2500mm，未及时补水；17、卸车区设置的洗眼器供水阀门开度不足；18、柴油发电机房未设柴油危险特性告知卡；19、卸车区洗眼器阀门不能完全打开(部分被水管保温包裹)；20、低压配电室未配置绝缘用品；21、现场抽查部分员工正压式呼吸器佩戴前检查事项，其中一人回答遗漏“检查面罩的密封性能”等。

- 山东德比电子材料有限公司

- 1、未及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”；2、2024年03月安全生产费用使用台账未附凭证；3、变更管理台账2023年3月13日至今未记录；4、抽查2024年4月8日焊接丁二烯罐区压缩空气管特级动火作业票（票号：20240408-1）中，作业负责人、主要负责人未签字。风险辨识结果中缺少触电风险；关联的临时用电作业票未写票号；关联的临时用电作业证（票号20240407-1）未填写与其相关联的动火作业票；5、信息化系统中吴天闻非本公司人员，但系统内误设置为公司总经理；6、现场抽查部分员工岗位安安全职责、工艺安全信息等，部分员工回答不全面；7、公用工程区一空压气储罐上配备的压力表未划出标识最高工作压力的红线；一空压气储罐上配备的压力表粘贴的检定合格标签有效期为2019年9月19日，应核实；8、公用工程区空压机一空压气缓冲罐压力表与压力容器之间未设置三通旋塞或针形阀；9、变配电室门口与室内设置的风险点风险告知牌部分内容不一致，应核实；10、配电室近处消防沙池配备的一消防铲损坏；11、柴油发电机柴油储存间未设柴油危险特性告知卡；12、柴油发电机房柴油发电机额定功率为600KW，现场备用柴油储罐油位为180mm,按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.1.8条的要求，油箱最小容积按照1.5L/kW 配置，核实柴油发电机备用柴油量是否满足需要；13、丙烯腈卸料管道现场一法兰设置的静电跨接线一端断开；卸车泵P0102B出口管道上设置的压力表拆除，未挂牌标识；14、苯乙烯卸泵(PO105A)出口管道上设置的压力表背部粘贴的检定合格标签显示检定有效期为2024年2月11日；15、丁二烯卸车区近处设置的一洗眼器损坏，未及时修复；16、丁二烯储罐区（二级重大危险源）一丁二烯储罐设置的一磁翻板液位计已乱磁；罐区外设置的人体静电释放器未固定；17、苯乙烯储罐区（四级重大危险源）苯乙烯储罐现场磁翻板液位计显示液位为1760mm、雷达远传至控制室液位为1794mm，误差大，应核实；18、消防泵房内一收集池未设防护设施（盖板或围栏）；19、消防泵房内一消防泵电机接地接在电机风扇护罩上，接地不规范；20、聚合车间丁二烯碱洗罐设置的紧急切断阀气源备用口未设丝堵；21、未提供承包商江苏天幕建设集团有限公司“合格承包商评价记录”。

- 济宁长胜新材料股份有限公司

- 1、未按照《山东省危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》(2023版)第1.1条相关要求，未及时识别和获取与本企业生产经营密切相关的法律法规，未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”(如缺少山东省人民政府令第 357号、鲁安发(2024)4号)；未提供2023年“安全生产规章制度”、安全操作规程的“适用性、有效性”年度评审记录；2、2024年度安全生产目标未分解至车间、部门；3、现场抽查部分员工岗位职责，其中1人不熟悉；4、基础管理类隐患排查记录未更新；5、2024年安全生产费用档案缺少2024年1至3月安全生产费用使用凭证；6、2023年12月20日“一次水管焊接”，关联的临时用电作业票(编号：2023-1220-02)未填写电源接入点的具体位置及许可用电功率、未填写用电设备功率；7、1#燃气管式加热炉二层平台护栏焊点裂开；8、3#燃气管式加热炉近处一防爆接线盒外壳未接地；9、1#燃气管式加热炉天然气管道一法兰未设静电跨接；10、1#蒸馏塔热油泵蒸汽清扫管道冷凝液排液口冷凝液未引至安全地点；11、1#蒸馏塔进料管道流量表处部分管道缺失保温；12、1#蒸馏塔热油泵闲置电缆绝缘头未设防护(只用绝缘胶布缠包)；13、蒸馏装置区未设置安全操作规程；14、碳九轻质油回流泵近处局部液下沟缺失盖板；15、生产装置三层碳九轻质油工艺管道上设置的一碳九轻质油流量表外壳未接地；16、成品罐区防火堤外设置的水封井水位偏低(水封液位应不低于2500mm)；17、成品罐区 9#储罐设置的蒸汽伴热软管老化,未及时更新；18、原料罐区近处设置的一化学品危险特性告知卡脱落。

- 汶上高兴新材料有限公司

- 1、未及时更新“安全生产相关法律法规标准规范及其他要求清单”（如缺少山东省人民政府令第357号、鲁安发〔2024〕4号）；2、未提供2023年度“安全操作规程”评审记录；3、未将消防维保单位山东华美信息工程有限公司纳入承包商管理；4、2024年1月28日“甲类车间二西侧管道焊接”关联临时用电作业票（编号：LSYD202401001），未填写电源接入点的具体位置及许可用电功率；5、2023年11月12日“R20103反应釜安装搅拌装置”受限空间安全作业票（编号：SXKJ2023110008）未填写消防器材、救生绳、气防装备的数量；6、“2024年生产安全事故应急预案演练计划”未依据《汶上高兴新材料有限公司生产安全事故应急预案》制定；7、2024年03月至04月安全生产费用台账未及时记录；8、2024年3月9日交接班记录“接班班组工作”等内容未填写；9、钾钠库叔丁醇钾仓库现场设置的蓝色硅胶已吸水变红,应干燥；10、甲类仓库二、仓库三(三级重大危险源)门口设置的防爆接线柱外壳未接地；11、叔丁醇钾仓库（仓库三）设置的叔丁醇钾危险特性告知卡中“危险特性”信息未涵盖《危险化学品分类信息表（2023版）》相应信息；12、甲类仓库二南侧一配电箱、接线盒等外壳接地三点接至同一接地点上；备用接线口丝堵脱落；13、生产车间（甲类）一反应釜底设置的紧急切断阀气源阀门未设防误关设施；14、生产车间（甲类）02#乙醇物料暂存罐液位计显示液位210mm、雷达远传为157mm，应核实；04#叔戊醇高位槽设置的磁翻板液位计已乱磁；05#叔戊醇高位槽磁翻板液位计标识的液位下限为100mm，现场实际液位为0，应核实；04#叔戊醇高位槽近处蒸汽管道压力表标识的最高工作压力红线为0.6MPa，现场实际压力已达0.7MPa，应核实；15、生产车间（甲类）提升机钢丝绳有毛刺，应及时更换；16、生产车间（甲类）一反应釜循环水管道末端未设丝堵（只设置了单阀）；17、制氮机房内设置的氧气浓度检测报警探测器安装在停用设备侧、位置不合理，应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493--2019）“有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m”及“靠近释放源、确保巡检通道的安全”综合考虑；18、发电机房发电机调试记录至2024年02月20日；

- 19、发电机房柴油发电机排气筒未设阻火设施。

- 济宁阿尔凯伊服饰有限公司

- 1.部分岗位安全通道有杂物；2.车间西仓严禁烟火警示标识脱落，车间外有烟头；3.蒸汽发生装置距离员工较近且防护装置不完善，防烫伤标识脱落；4.应急演练计划中缺少应急疏散内容。

- 济宁博知服饰股份有限公司

- 1.企业从业人员130人，未明确专职安全管理人员；2.生产车间多个岗位安全通道有杂物；3.生产车间部分消防设施前有杂物；4.厂区后仓库消防栓无消防水带，生产车间西仓库未配备消防设施，禁止烟火警示标识脱落；5.部分教育培训试卷批改错误；6.地面安全出口标识老化；6.2023年3月份、7月份应急演练记录不完善；8.车间内部分安全警示标识和安全操作规程脱落；9.未根据《关于持续深入开展全县工贸行业安全生产“十个一+1”活动的通知》《工贸行业领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案》制定本企业方案。

- 汶上县闳兴矿业有限公司

- 1.未设置省监测预警系统专席；2.未制定主体责任落实量化提升三年行动指南；3.未结合2024年《生产安全事故应急预案》制定2024年制定应急演练计划；4.未结合自身实际建立发包管理等安全管理制度；5.未按照教育培训计划开展教育培训；6.未根据《企业安全生产主体责任落实量化提升工程实施方案》《非煤矿山行业领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案》等相关文件开展各项活动；7.主要负责人未每月带队开展重大事故隐患排查。

- 山东德比电子材料有限公司

- 1.涉及可燃气体的污水预处理池未设置可燃气体检测报警装置；2.未在污水预处理池明显位置张贴“受限空间”警示标志；3.污水预处理池未张贴操作规程；4.灌装车间安全出口警示标志破损；5.灌装车间受限空间风险告知内容中未更新先通风后检测再作业制度；6.灌装车间灭火器未成组摆放；7.灌装车间物资柜被货物遮挡；8.污水预处理池操作规程未明确员工打捞操作。

- 汶上县义中信化工科技有限公司

- 1.查看员工交接班记录，比对员工培训档案，发现未对员工胡继平（检维修工）、胡桂英（辅助工）进行上岗前安全生产教育和培训；2.查看员工培训档案，发现2024年新上岗员工韩新根（化验员）安全培训的时间少于72学时；3.辅助工操作规程部分内容与实际工作关联度不高；4.人员花名册员工信息未及时更新；5.员工交接班记录未与晨会签到区分。

- 济宁长胜新材料股份有限公司

- 1.蒸馏装置到综合楼距离不足；2、残油储罐远传液位计拆除；3、进出装置的可燃液体管道未在装置边界处设置八字盲板；4、罐区砖砌防火堤未设置钢筋混凝土压顶；5、部分可燃液体离心泵出口未设置止回阀；6、跨越装置区、罐区消防车道钢管架未做耐火保护；7、管式炉天然气放散管高度不足；西边卸车设施无静电断开联锁；9、泵房未设置蒸汽灭火系统；10、可燃气体储罐进出口未设置柔性连接。

- 爱特蓝化学（山东）有限公司

- 1.环己胺装置可燃液体管道进出装置未设置八字盲板；2、环己胺装置可燃液体管道进出装置未设置静电接地；3、氢气缓冲罐氮气管道无止回阀；4、液氯库房事故氯系统自动补碱泵、吸收液冷凝器出口阀门未开不符合要求；5、液氯卸车气化器热水温度超过报警值，控制室未进行记录处置；6、3#罐组东侧消防车道设置有障碍物，不符合要求。

- 山东瑞晴化工有限公司

- 1、车间北侧配电室负责空压制氮、循环水、生产车间用电，不是车间专用配电室，距离不符合要求；2、危废库与南侧化验室、仓库距离不足；3、罐区叔丁醇、乙醇储罐切断阀气源阀未开；4、丁类仓库内存放大量丙类物料不满足要求；5、现场有叔丁醇、乙醇卸车管线，与实际工艺不符；6、油重超过100kg的变压器未单独安装在变压器室内；7、装卸车设施未按文件要求执行（山东省可燃液体、液化烃及液化毒性气体汽车装卸设施安全改造指南》的通知）。

- 济宁华城百灵服饰有限公司

- 1.特种作业人员台账中包含主要负责人、安全管理人员等内容且未根据实际情况及时更新；2.4月份考核试卷未如实批改，无教育培训签到记录；3.应急演练计划中缺少疏散逃生演练；4.未根据《关于持续深入开展全县工矿商贸行业安全生产“十个一+1”活动方案的通知》《工贸行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案》制定本企业方案。

- 济宁慧晨电子有限公司

- 1、3月27日演练记录内容中日期记录错误；2、应急预案中安全员未根据实际情况及时变更；3、激光切割机操作人员郭延龙无特种作业操作证；4、车间员工未规范穿戴劳保用品；5、车间现场东门北侧灭火器未成对配置。

- 山东祥远机械有限公司

- 1、等离子下料切割机、OTC机械手焊接操作员（王名名）未经培训，取得相应资格，上岗作业；2、铣床岗位、车床岗位未张贴操作规程；3、焊接岗位员工未规范穿戴劳保用品；4、配电室绝缘杆未提供检验资料；5、气瓶存放区未按照1/3处高度标准进行防倾倒保护；6、现场焊接区域配备灭火器数量不足。