汶上县应急管理局2025年6月份安全生产监察随机抽查公告

- 济宁信敏惠化工新材料有限公司

- 1.承包商的变更记录未对风险控制措施落实情况进行确认；2.与承包商山东省昱通安装有限公司签定的设备及管道安装安全施工协议书甲方未盖章确认；3.未对2025年外来人员(拉货)进行入厂培训，经考试合格后方可凭合格证或人员身份证明入厂；4.车间烷酮装置反应器出口取样口处未设置“取样处”、“防高温烫伤”等警示标识；2台反应器进料管线介质标识缺少一甲胺；5.车间烷酮装置每台反应器进料管线的3个手阀未悬挂“常开”告知牌；6脱胺塔塔底泵取样处管道过低，未悬挂“当心碰头”警示标识；7.淋洗眼器收集水未进行厂区污水管网；8.烷酮装置、内酯联产环己胺装置爆炸危险区域的铁质手阀阀柄未固定；9.烷酮装置、内酯联产环己胺装置区个别设备管道维修后保温层未复原；10.内酯联产环己胺装置个别切断阀未悬挂DCS联锁告知牌；11.包装间消防栓箱前的消防通道有桶装产品堆放，不畅通；12.丙类库房西防火分区拖车阻挡应急器材柜；13.丙类库房中间防火分区洗眼器水质浑浊，不满足用水标准；14.丙类库房物料阻挡灭火器；15.丙类库房内叉车停放未拔钥匙；16.一甲胺罐区部分管线未设置介质及流向标识；17.一甲胺卸车管线切断阀气源阀未锁定；18.苯胺泵出口设置排气口未提供变更材料；19.二环轻组分打料泵出口压力表朝向不易于观察；20.罐区一西罐组北侧不锈钢管道与碳钢管托间未设置非金属隔垫；21.消防水管道穿越一甲胺罐组西侧爬梯未加套管保护。

- 山东嘉源化工有限公司

- 1.操作规程内容未包括工艺报警值、紧急停车步骤、岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项；2.变更管理制度引用标准名称错误；3.受限空间作业方案未包含安全验收标准；4.未见受限空间作业人名单中监护人邓*君的培训教育记录；5.焊接钢架动火作业（DH20241101）监护人蔚*臣未参与安全交底；6.消防水泵更换密封点作业检维修作业票未明确设备名称及位号，未对检维修人员及监护人员进行安全交底；7.2025年度生产安全应急预案演练计划未与预案有效衔接，2025年触电现场事故现场处置方案未明确领导小组及各小组职责、任务；8.未对外来人员入厂培训，经考试合格后方可凭合格证或人员身份证明入厂，未对作业现场周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等进行告知交底；9.车间一层双氧水打料区未设置围堰，无防铁屑等杂质介入的措施，上墙的操作规程应补充上料前检查双氧水高位槽是否空罐、双氧水抽真空真空度、流速等要求；10.车间三层双氧水高位槽与发烟硫酸高位槽共用碳钢制作的操作平台，下部设置的围堰双氧水与发烟硫酸共用，无防止双氧水接触碳钢支架及平台的防护措施；围堰内地面防腐层破损；11.车间三层氧化釜发烟硫酸进料管靠近进料口的管道用布料等缠绕；12.车间二层309氧化釜放料口保冷层破损，冷冻盐水管道泄漏；13.车间二层靠近温度等显示盘的回收母液管道法兰缺少防喷溅设施；14.部分管道如蒸汽管道缺少介质及走向标识；15.硫酸氢钾车间粉碎机停用未挂停用牌，大球出料工段真空管道停用建议增加盲板；16.洗眼器漏水，水压不足，每月未进行水压测试；17.车间西侧消防栓腐蚀严重不能正常投用；18.硫酸氢钾车间尾气排空罐罐底排空管外排建议加盲板；19.硫酸打料泵电机联轴器处未做防护。

- 汶上县长金气体有限公司

- 1.抽查员工郭*平的教育培训档案，未记录2025年相关培训教育情况；2.3月份培训未见考核记录；3.2025年3月8日危险化学品泄漏事故专项应急预案演练未能总结本次演练存在的不足及持续改进；4.与供货商济宁协创气体有限公司未签订专职安全管理协议明确双方的安全责任、义务与要求；5.未对供货商济宁协创气体有限公司人员进行入厂培训，经考试合格后方可凭合格证或人员身份证明入厂；6.未对供货商济宁协创气体有限公司人员进行现场安全交底，告知作业现场周边潜在的火灾、爆炸，物质泄漏风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求；7.未对承包商作业现场实施监督检查，建立监督检查记录；8.二氧化碳管道穿越充装间墙壁未加套管；9.液氧泵出口管道压力表朝向不易于观察，针型阀手轮缺失；10.液氧罐下气体探测器被遮挡；11.液氧罐处缺少“禁止烟火”警示标志；12.氧气管道进灌装间处未设置静电接地；13.液氧气化器未设置接地设施；14.氧气钢瓶空瓶堆放在室外，未设置防晒设施。

- 济宁德耐弛新能源有限公司

- 1.未见异常工况处置制度，未见异常工况处置培训演练记录；2.操作规程未包含异常工况处置、紧急停车步骤等内容；3.抽查5月份教育培训记录，培训签到人数与考试人数不一致；4.储罐改造动火作业（编号：DNC-DH20250424001)动火作业级别划分不准确，安全措施中未体现与管线断开，动火作业人刘宽未在接受交底人处签字；5.2025年应急演练计划上半年未包含灼烫事故现场处置方案的演练；6.抽查受限空间专项应急演练记录，未对演练中发现问题提出相应整改要求和措施；7.变更管理制度对变更分级分类不全面；8.企业罐区8号卸油泵区配电柜未设置绝缘胶垫；9.企业罐区卸油车辆（鲁HLM78挂）卸车作业时未设置车挡；10.企业罐区双级真空滤油机真空表损坏；11.企业罐区2号卸油泵区人体静电释放仪接地线断开；12.企业罐区雨水排放阀未处于关闭状态；13.储罐卸油区未按照鲁安办函[2024]2号文的要求设置停车牌、锥形帽等驻车警示标志及卸油快接接头的卡件的防脱设施；14.企业调和车间东侧调和罐未设置设备名称位号；15.企业中控室未存放最新版本的操作规程；16.企业调和车间西侧二层平台踢脚板损坏未及时恢复；17.企业调和车间西侧R101釜电机联轴器缺失防护网；18.企业调和车间配电室墙体孔洞未封堵；19.企业调和车间配电室缺失安全出口标识；20.企业未提供调和车间配电室绝缘手套、绝缘靴等检验标识；21；企业包材库物品摆放距离墙体不足50cm；22.企业叉车（鲁H W2108）司机作业时未配戴安全带。

- 山东六江缘食品科技有限公司

- 1、车间西侧净水设备区2部压力表年检标识未张贴；2、车间西侧离交机配套设备区氮气瓶防倾倒措施不规范；3、车间东侧更衣室通道无应急照明，地面无应急疏散指向；4、低压配电室南面配电柜西侧电箱内使用花线，多个电箱箱门与箱体无等电位跨接；5、高压配电室内应急照明灯故障，绝缘手套年检标识未张贴。

- 山东海正阳光仓储设备有限公司

- 1、车间北入口内应急照明灯损坏，入口缺限宽限高标识；2、抛丸机西侧配电箱被杂物堵塞，内部接线混乱，配电箱门与箱体未做跨接；3、抛丸机南侧一插座安装不符合规范；4、自动化喷塑间静电释放装置未规范安装；5、自动化喷塑间火焰探测及报警装置安装不规范；6、自动化喷塑间紧急切断装置距离操作人员较远，不方便操作；7、喷塑线除尘器南侧操作电箱设置不规范；8、喷塑间内防爆灯故障；9、抛丸机顶部平台护栏高度不足，未设置踢脚板。

- 山东瑞晴化工有限公司

- 1.公司异常工况处理仅进行培训未进行考核及演练；2.增加尾气吸收装置变更后未及时更新操作规程，未见员工培训考核记录；3.2025年4月应急互救教育培训中何*、吴*军、李*等应急救援指挥部成员未参与；4.承包商人员庞*动培训试卷判分不准确；5.综合大检查隐患26#循环水泵漏未整改闭环；6.酰化反应和醚化反应等反应配备的液碱计量罐、二氯丙烯计量罐设有模块称重或防储罐满溢溢流设施，和验收报告中的工艺流程图不一致，未提供变更记录；未提供与现场一致的工艺流程图；7.2台醚化反应釜PH检测为现场人工取样检测，与验收报告中的工艺流程图中设置在线PH检测不一致，未提供与现场一致的工艺流程图；8.盐酸、乙酸乙酯、二氯甲烷等计量罐未设置防满溢控制措施（计量罐有满溢现象）；计量罐处未设置防泄漏物料流淌设施；部分盐酸、液碱等涉及腐蚀性介质的管道法兰等连接处缺少防喷溅罩；9.设备标识不清晰，如醚化反应釜（验收报告中为醚化反应釜，现场及安全操作规程中为缩合反应釜）操作平台上部标识为缩合反应釜，下部标识为醚化反应釜；10.二层操作平台设有暖水瓶、水杯等生活用品；11.反应釜配备的加料用移动钢梯支腿与操作平台接触处未设置防止产生静电的设施，放置位置不当，造成巡检通道不畅通；12.一层桶装物料打料区打料泵进口管道少于五个螺栓的法兰未做静电跨接；13.车间部分管道缺少介质及流向标识；氮气等管线未涂刷安全色或色环；14.室外1号脱溶真空泵入口管道取样阀设置单阀；2号脱溶真空泵入口管道阀门缺失盲板；3号脱溶真空泵已拆除，未提供变更手续；15.车间室外设备区在用和停用设备无法辨识，停用的设备应与系统断开加盲板，悬挂停用标识；建议建立停用设备清单、盲板清单；室外在用设备现场锈蚀比较严重；16.淋洗眼器收集水未进厂区污水管网；洗眼器拉杆安装方向错误；17.车间屋顶两处岩棉破损未修复；18.产品过滤器及灌装管道为塑料材质，未设置静电导除设施；19.灌装未设置定量灌装计量设施；20.设备未设置位号、名称等标识；管道未设置介质及流向标识；21.停用的真空过滤罐目前闲置，其尾气管道与尾气总管道未断开；22.混合釜的氮气置换管道未设置涂刷安全色或色环、无止逆阀、压力显示；23.制冷系统个别管道保冷层不全；24.在用的1台双锥干燥器前未设置防护栏；25.包装车间内设有1台离心机，部分包装桶放置在包装车间内，与验收报告中的设备布置图不一致；26.车间东门配电柜断路器存在“一闸多机”现象，断路器缺失灭弧挡板，缺失绝缘胶垫；27.罐区管道穿过围堰存有孔洞未严密封堵；28.盐酸液碱泵区设有围堰，盐酸管道未围在盐酸泵区围堰内，个别法兰连接处的防护罩缺失；29.甲类罐区储罐切断阀气源管道手阀未锁闭；叔丁醇储罐液位计卡色；30.爆炸危险区域的铁质手阀阀柄未固定。

- 兴邦（山东）新材料科技有限公司

- 1.冷凝水机组蒸汽管道更换动火作业（编号DH2025050014）安全交底和风险告知确认卡中未体现对动火监护人丁*新的交底；2.抽查员工张*新教育培训档案，教育培训记录卡未及时记录3月及4月教育培训情况；3.2025年度教育培训计划中培训对象未包含应急指挥小组成员；4.未提供异常工况处置演练记录；5.二期非标储罐制作工程施工方案未包含安全验收标准；6.抽查1月火灾事故现场应急处置方案演练记录，缺少培训签到表；7.精馏岗位操作规程未包含本工序的紧急停车步骤；8.双聚反应后设置的2台冷却反应釜、2台反应釜出料泵及1台冷却釜出料泵目前已停用，企业提供了合成反应釜出料方式变更（2022年4月22日），但变更内容未体现停用2台反应冷却釜、停用3台泵的相关内容，风险分析未体现停用2台反应冷却釜、停用3台泵及双聚反应釜具备冷却功能等的风险分析，未提供变更后的PID图；现场停用的3台泵未设置停用标识；9.车间二层操作平台设有蒸汽灭火软管，软管与蒸汽管道支管连接不规范，未设置其用途及防高温烫伤等告知；10.车间脱氢反应器涉及熔盐，建议增设熔盐忌水等告知；11.车间个别管道维修后保温层未恢复；个别管道缺少介质及流向标识，如脱氢反应器上方的管道；未设置危险化学品危害告知；12.车间西侧及北侧处于爆炸危险区域的管廊未做耐火保护；13.二层薄膜蒸发器电机操作柱缺失用途标识；14.车间南侧真空泵出口管道膨胀节无膨胀行程；15.包装车间未设置粉尘清扫制度、粉尘清扫记录；16.进出车间管廊处缺少管道布置说明；17.环己酮泵区处管道缺少介质及流向标识；18.2台现有环己酮泵与二期新增的2台泵进出口管道联通，目前设有盲板断开，盲板未挂牌管理，少于五个螺栓的法兰未跨接；19.原料罐区洗眼器拉杆安装方向错误。

- 济宁金寅化工有限公司

- 1.西车间水管焊接（作业票编号1102649）作业风险辨识不全，未辨识出触电、灼烫等风险；2.离心机增加氧含量测量设备变更后未对相关人员进行告知；3.操作规程内容未包含：岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障；4.未提供异常工况处置的培训演练记录；5.2025年度演练计划不满足现场处置方案至少半年演练一次的要求；6.车间的导热油炉高位槽无泄漏收集设施；7.离心机操作柱缺少用途标识；离心机设有氮气保护，离心机处未设置防氮气窒息的安全告知及安全要求；8.车间洗眼器拉杆安装方向错误；无废水收集设施；9.车间东侧一可燃气体探测器接地线松动；二层南墙处的防爆配电箱接线口松动；10.结晶釜电机联轴器未设置防护罩；11.爆炸危险区域阀门的铁质手柄未固定；12.甲类仓库乙醇为吨桶存放，在仓库内进行分装至塑料桶中，不符合要求；13.甲类仓库存放的乙二胺墙距小于0.5米，乙二胺遮挡消防栓；14.甲类仓库内西墙报警器前净空不足0.5米；15.丙类仓库未设置物料危害告知；16.丙类仓库液体产品存放处无防流淌设施；17.控制室未设置可燃/有毒气体报警器布置简图。

- 爱特蓝化学（山东）有限公司

- 1、抽查企业动火作业票（DH2025040003）监护人仅一人，与企业特殊作业安全管理制度中规定的特殊作业双人监护不一致；2、抽查变更材料（脱重出料增加换热器）未提供变更后PID图纸，未及时更新操作规程；3、氯化氢合成工段部分管线未标注介质、流向标识；4、氯化氢合成工段备用氮气管线未设止逆阀；5、盐酸中间罐泵区部分管线法兰未设防喷溅设施；6、三氯氢硅合成工段部分防腐地砖、围堰破损；7、氯化氢合成区域氢气过滤器接地与装置框架接地混接；8、厂区管廊架管道有新增管道，剖面图未更新；9、四氯化硅罐区东侧洗眼器没水且废水未设收集措集措施；10、液氯站卸车区一层车辆静电接地报警仪损坏；11、液氯站液氯储罐平台盲道设置不完整；12、液氯站内手提式液氯捕消器欠压未及时充装或更换，月度检查表中应明确检查日期；13、厂区控制室内氯化氢合成操作画面内无火焰检测和熄火保护的指示、报警、联锁显示；14、液氯储罐DCS系统压力高高报警值（1.3MPa）设置错误，大于SIS系统压力高高报警联锁值（1.2MPa），导致SIS系统提前于DCS系统动作，且液氯储罐压力远传报警值设置与安全设施设计专篇中不一致，未见相关变更文件；15、厂区控制室各工艺卡片中未明确工艺报警值及联锁值；16、硅颗粒仓库内安全技术说明告知牌中硅颗粒的危险性类别标识错误。

- 山东爱德克美新材料有限公司

- 1、企业仅有两人持有制冷与空调特种作业证书，不满足企业倒班要求；2、企业动火作业管理制度中，未体现节假日、公休日、夜间或其他特殊情况应升级管理的要求；3、企业未提供仓库物品定期盘存记录；4、企业未提供异常工况处置程序、培训、演练；5、企业未提供特种作业监护人培训记录；6、企业未按照2025年安全教育培训计划进行培训；7、企业2025年上半年现场处置方案演练不足，不满足每半年至少演练一次的要求；8、安全操作规程未定期修订，操作规程内容未包含紧急停车的操作步骤和安全要求以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项等；9、企业未进行夏季“四防”的自查自改活动；10、R1109B釜底阀现场连接非固定式过滤器，为临时变更，未履行变更程序；11、生产车间固定上料的下料器未投用；12、生产车间部分物料及公辅管道未标识流程；13、R1108、R1111釜冷凝器冷媒介质由循环水改为冷冻水，未履行变更程序；14、生产车间离心机母液罐隔膜泵出口设置双向管路（离心母液、打浆废水）与安全设施设计专篇中工艺流程图不一致，未履行变更程序；15、车间3楼平台R1104B结晶釜夹套循环水管路保温部分缺失；16、生产车间2层平台洗眼淋洗器上水阀关闭；17、核实生产车间离心机电机皮带是否为防爆；18、仓库各分区门口未设置危险化学品危害告知牌；19、忌水库内忌水化学品三氯化铝托盘高度过低；20、易制爆化学品仓库（27.5%双氧水）未实现“双人双锁”管理；21、空压制氮间、消防泵房未设置压缩氮气机柴油的危险化学品危害告知牌；22、配电室、中控室配备二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套；23、生产车间烘干区域氧含量报警仪报警记录中报警原因和处置记录填写不正确。

- 汶上华城百翎服饰有限公司

- 1.应急预案、教育培训计划未经主要负责人签批；2.应急物资装备台账未及时更新；3.未及时归档2025年应急演练记录资料；4.未及时归档2025年教育培训记录资料；5.未及时归档2025年隐患排查记录资料；6.未制定符合本企业实际的重大事故隐患排查事项清单和内部隐患举报奖励制度；7.对外来施工人员安全管理不规范；8.车间内部部分安全通道有杂物；9.部分消防栓被杂物遮挡；10.车间一防火门损坏未及时维修。

- 汶上县义中信化工科技有限公司

- 1.企业原专职安全管理人员王森2025年5月1日离职后，企业未配备专职安全管理人员。

- 山东汶峰新材料科技有限公司

- 1.编号WF250506001动火安全作业票作业负责人意见填写处未填写时间，验票情况处签名代签；2.编号WF250508001动火安全作业票的关联票临时用电作业票用电人与动火作业票作业人员不一致；3.编号WF250530001动火安全作业票动火人未在接受交底人处签字。

- 山东德比电子材料有限公司

- 1.2025年焊接管道动火作业（作业票编号20250604-1）风险辨识不全，未辨识出触电风险；2.未提供对承包商的现场监督检查记录；3.7万吨/年丁苯乳胶装置操作规程未明确未明确聚合反应的搅拌电流控制范围，报警值；4.聚合单元-西暖房甲基丙烯酸储罐及输送泵拆除变更验收缺少设备科及电仪科人员签字；5.未提供异常工况处置演练记录；6.企业防汛应急演练记录未体现发现问题整改落实请况；7.丙烯酸储罐V0104液位低触、高触的联锁切除，切除申请中未明确切除截止时间；8.丁二烯、丙烯腈、苯乙烯储罐SIS系统液位高高报警、高报警、低报警、低低报警与工艺卡片不一致；9.厂区储罐卸车区未按照鲁安办函[2024]2号文的要求设置停车牌、锥形帽等驻车警示标志；10.丁二烯储罐安全阀出口管道未充氮；11.罐区丁二烯储罐设置的可燃气体探测器覆盖范围不足；12.罐区苯乙烯储罐（V0103）液位计卡色；丙烯腈储罐液位计卡色；13.甲类仓库内新增储存品种过硫酸铵，未提供设计院出具的变更说明；（企业已履行内部变更程序，该问题企业已自查）14.企业甲类库事故风机操作柱缺失用途标识；15.企业甲类库淋洗眼器未安装洗眼器滤芯，未设置废水收集设施；16.公用车间未设置R22危险化学品危害告知牌；17.企业公用厂房空气缓冲罐（VO9O1A）安全阀前切断阀手柄未用铅封锁定；18.企业未提供柴油发电机运行记录；19.聚合二车间三层碱液配制罐（V0506）下部管道法兰缺失防喷溅罩；20.中控室火灾报警控制器（联动型）处于手动状态。

- 山东尚儒弘毅精细化工有限公司

- 1.未提供变更管理档案表；2.操作规程内容未明确工艺控制参数报警值；3.未提供设备检维修作业前风险评估、制定管控措施记录、安全交底记录；4.企业制定的2025年度应急演练计划未包含预案中的所有现场处置方案；5.抽查企业防洪防汛演练记录，对存在不足未提出改进措施并落实闭环；6.未提供异常工况的演练记录；7.平台焊接作业（YH-DH-2025-05-09-01）动火作业风险辨识不全，未辨识火灾风险，作业交底表中未体现间监护人接受交底；8.企业实际运行有两台制冷机组，未配备空调与制冷作业工（企业已自查）；9.电解车间金属电缆桥架末端未接地；10.电解车间二层平台未设置洗眼淋洗器；11.企业电解车间二层V2501-01阳极液高位槽液位计故障；12.氧化车间工艺管道切断阀气源开关未锁止；13.氧化车间西侧溶剂进料泵操作柱缺失用途标识；14.氧化车间淋洗眼器未安装洗眼器滤芯；15.蒸馏车间二层西区新增板式换热器，未提供相关变更文件；16.蒸馏车间8#离心机母液为甲醇，离心机未设置氧含量测定仪；17.叉车（鲁H W066）未及时更新使用登记证；18.一层防爆配电箱螺栓未紧固；19.二层甲醇负压罐（V2308）设置的可燃气体探测器覆盖范围不足；20.甲类库（精萘）物料遮挡消防设施；21.正癸烷储罐（V1901-B）进料软连接管腐蚀严重；22.电解液罐区新增2个100m3电解液储罐，未提供相关变更手续；23.消防水泵房消防泵进口前未设置压力表；24.制冷机房使用R22为制冷剂，未设置R22的危险化学品危害告知牌；25.控制室正癸烷储罐液位低限报警值设置高于工艺卡片中的控制低限值，工艺卡片控制指标错误；26.控制室V2401~04溶解槽液位低限报警值设置高于工艺卡片中的控制低限值，工艺卡片控制指标错误；27.控制室工艺卡片中缺少工艺报警值及联锁值；28.未提供柴油发电机5月份运行记录。

- 济宁丽天服饰有限公司

- 1.应急预案评审不规范；2.企业员工500人以上，未配备安全总监；3.主要负责人未每季度带队开展重大事故隐患排查；4.未按照规定进行安全诊断；5.2025年应急演练计划现场处置方案演练频次不符合《山东省生产安全事故应急办法》要求；6.熨烫岗位防止烫伤警示标识脱落；7.安全管理人员应配备2名以上专职安全管理人员；8.充绒车间粉尘清扫未及时记录；9.部分车间岗位安全通道有杂物；10部分地面安全出口指示标识破损；11.厂区未设置车辆限速标识。

- 济宁协力能源有限公司

- 1.变更管理制度分类分级不全面，未将总图、仪表等变更纳入变更管理，变更工艺管理制度采标不准确；2.乙炔气瓶泄漏着火现场处置方案演练记录未对存在问题提出改进措施；3.罐区储存单元重大危险源专项应急预案演练方案涉及人员3人未参加演练，无请假记录；4.操作规程空冷塔出口空气压力LL联锁值0.01MPa,验收报告联锁值为0.4MPa，不一致，需核实联锁设定值；5.一期氮压机房到二期动火作业（编号：DH2025040039）作业风险分析不全面，未辨识触电、灼烫分险，监护人未接受交底；6.2025年4月公司级安全检查未对查出隐患整改闭环；7.2#氮压缩机氮气出口安全阀前切断阀未用铅封锁定；8.氢气瓶未设置防倾倒措施；9.氢气瓶充装段轴流风机防爆配电箱挠性管接线口松动；10.二氧化碳气瓶充装段东侧配电柜绝缘胶垫尺寸偏小，不能满足实际操作防护需求；11.丙烷充装段气体探测器前净空不足0.5米；12.丙烷压缩机间V0407阀门后端过滤器未接地；13.事故风机操作柱用途标识缺失；14.甲烷绝热真空低温气瓶（0602112）检验有效期至2025.6.9，已超期（企业已自查出）；15.氢气卸车区不锈钢氢气管道与碳钢支撑间未加设非金属隔垫；16.丙烷卸车区未按照鲁安办函[2024]2号文的要求设置锥形帽等驻车警示标志；17.氢气长管车未按照设计的布局停放，新增2个停车位，未见相关变更说明；18.乙炔气瓶压力表损坏；19.型材切割机未设置漏电保护器，转动部位防护罩缺失；20.未按照GB16912-2008第4.2.2及4.2.3条的要求对空分装置吸风口的有害杂质及含尘量进行实际检测；21.一期空气压缩厂房内电缆桥架末端未接地。

- 山东仲良格环保技术有限公司

- 1.企业2025年应急演练计划未能包含所有现场处置方案；2.抽查2025年防汛应急预案演练，未进行演练效果评估；3.反应釜盘管变更未进行变更风险分析、变更验收及对相关人员的告知；4.反应釜内盘管检修方案未包含应急处置措施及安全验收标准；5.未对承包商作业人员刘帅进行安全技术交底；6.反应釜内盘管修理一级动火（作业票编号DH20250611-2）分险辨识不全，未辨识出窒息风险，未明确加盲板数量，关联受限空间作业票，未辨识出火灾风险，未2h记录一次可燃、有毒气体及氧气浓度；7.未提供综合性隐患排查记录；8.受限空间相关培训计划开展时间为4月，实际培训时间为5月，未提供培训计划变更记录，张*喜、邵*军、胡*甜、居*强受限空间培训请假，未提供补训记录；9.企业7个系列产品类型为危险化学品复配，主要成分质量比或体积比之和不明确，未按照《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）第五条、第六条的要求进行鉴定分类；10.甲类仓库内新增危险化学品储存品种：硫化钠、混合酸、亚硝酸钠、盐酸、柴油，未提供设计院出具的设计变更说明（企业已进行内部变更）；11.丙类仓库内新增危险化学品储存品种：氢氧化钠、亚硫酸氢钠，未提供设计院出具的设计变更说明（企业已进行内部变更）；12.甲类库东库可燃气体探测器挠性管断开；13.甲类库西库物料摆放距离墙体不足0.5米；14.纯水间电机外壳未接地；15.中控室二氧化碳灭火器未做定期称重记录；16.未按照鲁安办函[2024]2号文的要求设置停车牌、锥形帽等驻车警示标志及防溜车设施；17.消防水管道阀门处于关闭状态；18.淋洗眼器未安装拉杆开关，洗眼器水压不足。

- 济宁市众鼎无纺布制品有限公司

- 1.车间内安全通道有杂物；2.车间内动力柜前存放易燃物品；3.梳理机处等多处机器传动装置防护罩安装不规范；4.车间内现场未及时清理废料；5.车间使用钢叉工具；6.车间内叉车未安装阻火帽；7.开车间内配电箱未做静电跨接；8.与房东签订安全管理协议内容部不全面；9.地面安全出口指示标识破损；10.卷帘门拉链过短；11.车间内灭火器材未及时点检。

- 济宁市连骏服饰有限公司

- 1.主要负责人未规范签批审批安全生产费用使用计划、教育培训计划；2.教育培训记录、应急演练记录未及时归档；3.配电柜电缆穿线孔未封堵，配电室未设置安全用具；4.部分低压线路敷设不规范，未加防护，部分移动风扇未设置漏电保护装置；5.维修间一部砂轮机缺少护罩、托架和挡屑板，设备未接地；6.未及时清理电动机及传动位置的积尘及浮毛；7.询问车间员工对双重预防体系不熟悉；8.一处灭火器前有杂物；9.移动电风扇电源线存在多处接头。

- 济宁艺博绗缝绣品有限公司

- 1.车间西南绗棉机静电消除设置不规范；2.车间南部配电柜底未封堵，线路连接不规范；3.车间东侧墙上电盒线路连接不规范；4.现场原料、产品摆放较凌乱。

- 济宁保丰服饰有限公司

- 1.2025年教育培训和应急演练均未按照计划开展实施；2.安全生产责任制缝纫岗位、充绒岗位未见具体名单，责任清单岗位及内容未按实际生产情况更新（缺乏后道整理等岗位职责）；3.车间南部灭火器点检人员未签字；4.应急疏散通道被杂物占压。

- 济宁匠德木业有限公司

- 1.粉尘清扫记录未明确粉尘清扫部位；2.打磨车间内办公楼未封闭；3.未落实粉尘清扫制度，砂光机、精密锯部位粉尘积聚严重；4.砂光机后部东侧柱上配电箱门未关闭；5.刨床东部灭火器单具放置；6.精密锯开关防护罩破损。

- 济宁大千新材料科技有限公司

- 1.企业未提供承包商的相关管理档案，未提供对承包商的日常检查记录；2.企业未提供监护人培训记录；3.企业成品库封堵两个疏散门（2025.4）未提供内部变更手续（已经提供设计院变更通知书）；4.企业未提供异常工况的培训、演练；5.企业无溶剂聚氨酯双组分胶、水性树脂操作规程未体现工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）；6.企业2025.5月份新进员工刘印强三级安全培训教育档案入职时间填写为2025.2，企业2025.3教育培训记录中未提供培训内容；7.未提供仓库定时盘点记录；8.生产车间R0202A-C反应釜、R0102-04反应釜蒸汽管道切断阀或循环水管道切断阀气源关闭，切断阀未投用，切断阀气源未锁止；9.生产车间内氮气钢瓶无防倾倒设施；10.生产车间内操作工未佩戴劳动防护用品，未穿工作服；11.核实生产车间内真空泵皮带是否为防静电型；12.生产车间疏散楼梯平台无踢脚板；13.生产车间R0202A反应釜停用未挂停用标志牌；14.生产车间压力表与蒸汽管线未设缓冲存水弯管；15.乙类车间使用铁质工具；16.生产车间、空压制氮间压力表未标注最大压力红线；17.生产车间部分反应釜管道法兰跨接失效；18.生产车间高位槽液位磁翻板未标注高低限标识；19.生产车间混配釜检维修未挂警示标牌；20.原料仓库内储存带有代号的助剂，未提供其安全技术说明书；21.原料仓库及产品仓库内物料堆放不满足“五距”的要求；22.空压制氮间储气罐底座与地面未做固定。

- 汶上高兴新材料有限公司

- 1.调取甲类一仓库2025年6月5日视频监控，发现西侧防火分区存有19吨固体乙醇钠，东侧防火分区有5吨固体乙醇钠，存放至今，与安全设施设计存储物品不一致，主要负责人未落实安全变更管理制度。

- 信邦建设集团有限公司

- 1.信邦建设集团有限公司在对山东汶华香料有限公司变配电室（三）东侧管廊登高作业中，员工刘*振无特种作业操作证进行高处作业。